DREIPHASENWÄCHTER

zum Einbau in die Anlage oder in Unterverteilungen

nach EN 50172

Typ: DNÜ - H

überwacht die Spannungspegel von 1 bis 3 Phasen der Netzspannung

und schaltet einen potentialfreien Wechselkontakt!

- Netz - Anschlussspannung: 230 / 400 V AC (+ 6 / - 10 %) 50 - 60 Hz,

- Schaltspannung: max. 250 V AC / DC,

- Schaltstrom: max. 4 A AC / DC,

- Schutzklasse: II,

- Schutzart: IP 20,

- Schaltschwelle:	60 % bei Netzabsenkung und

85 % bei Netzerhöhung,

- Temperaturbereich: - 10 °C bis  + 50 °C,

- Leistungsaufnahme: ca. 4 VA,

- Gehäuse: Polyamid,

- Abmessungen: 96 L x 49 B x 43 H (mm),

- Montageart: Hutschienenmontage.

Fabrikat: Heinrich, NOTSTROM - ANLAGEN,

Bezugsquelle: Heinrich, NOTSTROM - ANLAGEN

D - 09355 Gersdorf

Tel.: 037203 / 4295 und 4902,

Fax: 037203 / 4903,

http://www.heinrich-notstromanlagen.de,

E - Mail: firma@heinrich-notstromanlagen.de,

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ____________________

[   ] Stück

frei Haus liefern											_________ Euro